Załącznik nr 8

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1 Roboty impregnacyjne ogniochronne - ST.00.00.00; ST.00.00.01

1

d.1

TZKNBK VII

-150

analogia

Oczyszczanie więźby drewnianej m2

0.23*4*2.01*22*2+0.20*4*3.00*42*2+0.23*4*3.00*10*2+0.23*4*2.50*18*2+0.15*

4*1.30*18*2*2+0.23*4*3.00*18*2+0.25*4*9.50*24*2+0.18*4*6.00*45+0.18*4*

8.00*45+0.18*4*2.00*45+0.18*4*7.00*2*4+0.18*4*4.00*8*2+0.20*4*30*2+0.23*4*

3.00*10+0.23*4*2.00*6+0.18*4*5.80*56*2+0.18*4*4.00*2*20+0.18*4*6.20*46+

0.18*4*8.00*46+0.18*4*8.00*14+0.20*4*4.00*18+0.23*4*39+0.18*4*8.00*21+

0.18*4*12.00*21+0.18*4*2.00*21+0.18*4*6.00*44+0.20*4*3.20*7+0.20*4*6.00*6+

0.20*4*4.00*12+0.20*4*2.00*9+0.20*4*0.70*6+0.20*4*(17.40+13.00+15.00+

4.00+6.50+5.00+15.00+7.00+13.00)+0.18*4*7.00*18+0.18*4*7.00*40+0.18*4*

6.00*40+0.18*4*4.40*40*2+0.18*4*2.00*118+0.18*4*8.20*40+0.20*4*1.60*20+

0.20*4*2.80*15+0.20*4*4.60*20+0.20*4*2.80*15+0.20*4*2.20*80+0.20*4*1.40*

80+0.20*4*8.00*14+0.20*4*(16.40+12.40+14.60+5.60+10.80+17.20+21.00+

25.60+5.00+7.00+5.00+5.00+25.00+5.00+4.00)

m2 5408.301

RAZEM 5408.301

2

d.1

KNR 4-01

0631-01

Impregnacja ogniochronna więźby dachowej m2

0.23*4*2.01*22*2+0.20*4*3.00*42*2+0.23*4*3.00*10*2+0.23*4*2.50*18*2+0.15*

4*1.30*18*2*2+0.23*4*3.00*18*2+0.25*4*9.50*24*2+0.18*4*6.00*45+0.18*4*

8.00*45+0.18*4*2.00*45+0.18*4*7.00*2*4+0.18*4*4.00*8*2+0.20*4*30*2+0.23*4*

3.00*10+0.23*4*2.00*6+0.18*4*5.80*56*2+0.18*4*4.00*2*20+0.18*4*6.20*46+

0.18*4*8.00*46+0.18*4*8.00*14+0.20*4*4.00*18+0.23*4*39+0.18*4*8.00*21+

0.18*4*12.00*21+0.18*4*2.00*21+0.18*4*6.00*44+0.20*4*3.20*7+0.20*4*6.00*6+

0.20*4*4.00*12+0.20*4*2.00*9+0.20*4*0.70*6+0.20*4*(17.40+13.00+15.00+

4.00+6.50+5.00+15.00+7.00+13.00)+0.18*4*7.00*18+0.18*4*7.00*40+0.18*4*

6.00*40+0.18*4*4.40*40*2+0.18*4*2.00*118+0.18*4*8.20*40+0.20*4*1.60*20+

0.20*4*2.80*15+0.20*4*4.60*20+0.20*4*2.80*15+0.20*4*2.20*80+0.20*4*1.40*

80+0.20*4*8.00*14+0.20*4*(16.40+12.40+14.60+5.60+10.80+17.20+21.00+

25.60+5.00+7.00+5.00+5.00+25.00+5.00+4.00)

m2 5408.301

RAZEM 5408.301

3

d.1

KNR 4-01

0631-01

Impregnacja ogniochronna więźby dachowej - drugi raz m2

0.23*4*2.01*22*2+0.20*4*3.00*42*2+0.23*4*3.00*10*2+0.23*4*2.50*18*2+0.15*

4*1.30*18*2*2+0.23*4*3.00*18*2+0.25*4*9.50*24*2+0.18*4*6.00*45+0.18*4*

8.00*45+0.18*4*2.00*45+0.18*4*7.00*2*4+0.18*4*4.00*8*2+0.20*4*30*2+0.23*4*

3.00*10+0.23*4*2.00*6+0.18*4*5.80*56*2+0.18*4*4.00*2*20+0.18*4*6.20*46+

0.18*4*8.00*46+0.18*4*8.00*14+0.20*4*4.00*18+0.23*4*39+0.18*4*8.00*21+

0.18*4*12.00*21+0.18*4*2.00*21+0.18*4*6.00*44+0.20*4*3.20*7+0.20*4*6.00*6+

0.20*4*4.00*12+0.20*4*2.00*9+0.20*4*0.70*6+0.20*4*(17.40+13.00+15.00+

4.00+6.50+5.00+15.00+7.00+13.00)+0.18*4*7.00*18+0.18*4*7.00*40+0.18*4*

6.00*40+0.18*4*4.40*40*2+0.18*4*2.00*118+0.18*4*8.20*40+0.20*4*1.60*20+

0.20*4*2.80*15+0.20*4*4.60*20+0.20*4*2.80*15+0.20*4*2.20*80+0.20*4*1.40*

80+0.20*4*8.00*14+0.20*4*(16.40+12.40+14.60+5.60+10.80+17.20+21.00+

25.60+5.00+7.00+5.00+5.00+25.00+5.00+4.00)

m2 5408.301

RAZEM 5408.301

4

d.1

TZKNBK VII

-151

Oczyszczanie powierzchni deskowania dachu m2

6.00*31.00+8.00*31.00+6.00*6.00+6.00*8.00+5.80*42.00*2+5.80*12.00*2+6.20*

(23.00+15.00+11.00)+8.00*(23.00+15.00+11.00)+31.40*(8.00+12.00)+29.60*

(7.00+6.00)+8.00*7.00*2+12.40*5.00+35.00*7.00+35.00*6.00+22.00*4.00+3.00*

25.00

m2 3645.000

RAZEM 3645.000

5

d.1

KNR 4-01

0631-01

Impregnacja ogniochronna deskowania m2

6.00*31.00+8.00*31.00+6.00*6.00+6.00*8.00+5.80*42.00*2+5.80*12.00*2+6.20*

(23.00+15.00+11.00)+8.00*(23.00+15.00+11.00)+31.40*(8.00+12.00)+29.60*

(7.00+6.00)+8.00*7.00*2+12.40*5.00+35.00*7.00+35.00*6.00+22.00*4.00+3.00*

25.00

m2 3645.000

RAZEM 3645.000

6

d.1

KNR 4-01

0631-01

Impregnacja ogniochronna deskowania - drugi raz m2

6.00*31.00+8.00*31.00+6.00*6.00+6.00*8.00+5.80*42.00*2+5.80*12.00*2+6.20*

(23.00+15.00+11.00)+8.00*(23.00+15.00+11.00)+31.40*(8.00+12.00)+29.60*

(7.00+6.00)+8.00*7.00*2+12.40*5.00+35.00*7.00+35.00*6.00+22.00*4.00+3.00*

25.00

m2 3645.000

RAZEM 3645.000

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zamek Książ, ul. Piastów Śląskich 1

Dane techniczne:

powierzchnia użytkowa IV piętra: 2.176,79m

powierzchnia użytkowa V piętra: 921,16m2

ŚCIANY

Konstrukcja ścian czwartego i piątego piętra jest zróżnicowana. Większość czwartego piętra stanową mury wykonane w technologii tradycyjnej

z cegły ceramicznej na zaprawie cementowo wapiennej. Starsze fragmenty zamku jak wieże oraz poszczególne kominy wykonane są

przy zastosowaniu kamienia. Natomiast ściany piątego piętra wykonane są w większości jako mur pruski.

STROPY

Strop nad trzecim i fragmentem czwartego piętra to ceramiczny strop na obetonowanych belkach stalowych. Strop ten stanowi deskowanie

dla płyty żelbetowej o grubości 8-10cm, zbrojonej prętami stalowymi f8 o nieregularnym rozstawie 15-25cm. W znacznej części do stropów

na cięgnach stalowych podwieszona jest konstrukcja sufitu. Wysokość pustki powietrznej pomiędzy stropem a sufitem jest zróżnicowana.

Czwarte piętro przekryte jest także stropami WPS na belkach stalowych, oraz stropami na belkach drewnianych.

Piąte piętro w większości stanowią stropy drewniane oraz strop jak dla piętra trzeciego. Warstwy stropów zostały pokazane na rysunkach niniejszego

opracowania.

DACH

Dach zamku to konstrukcja drewniana, wielospadkowa, o różnym nachyleniu. Pokrycie dachu wykonane jest z blachy miedzianej na deskowaniu

pełnym.

Opracowanie swoim zakresem obejmuje wykonanie robót impregnacyjnych ogniochronnych w klasie NRO elementów drewnianych więźby dachowych,

deskowania połaci dachowych zlokalizowanych na poddaszach Zamku Książ.

Roboty impregnacyjne :

- oczyszczenie elementów więźb dachowych - 5 408,301 m2

- dwukrotna impregnacja elementów więźby dachowych - 5 408,301 m2

- oczyszczenie deskowania połaci od strony poddaszy - 3645,00 m2

- dwukrotna impregnacja deskowania połaci od strony poddaszy - 3 645,00 m2

Opracowanie wykonano w oparciu o dokumentację inwentaryzacyjną oraz pomiary z natury.